Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum

Neumann János Informatikai Technikum

Szakképesítés neve: Informatikai rendszer- és 
alkalmazás-üzemeltető technikus

száma: 5-0612-12-02

Vizsgaremek

Metropolitan Transportation Authority

Bodnár Martin, Huszár Bence, Mokos Márk
2/14.A

Budapest, 2023.

Tartalom

Cégleírás	3

A cég megbízása	3

A hálózat dokumentációja	4

Sárga elipszis terület: Wall Street-i metro megálló	5

Wall Street eszközök	6

Wall Street VLAN-ok	6

VLAN 10 – Kék terület (Jegy nyomtató autómaták)	7

VLAN 20 – Narancs terület (Beléptető rendszer)	7

VLAN 30 – Magenta terület (Privát WIFI)	8

VLAN 40 – Sárga terület (Pékség)	9

VLAN 50 – Zöld terület (Admin szoba)	10

Wall Street Protokollok	10

Zöld elipszis terület: MTA Headquarters	11

MTA Headquarters eszközök	11

MTA Headquarters VLAN-ok	12

Földszinten:	12

VLAN 230 – Sárga terület (Recepció)	13

VLAN 240 – Narancs terület (Kávézó)	13

VLAN 250 – Zöld terület (Admin szoba)	14

Első emeleten:	15

VLAN 210 – Piros terület (Alkalmazottak)	16

VLAN 220 – Lila terület (Privát WIFI)	17

Második emeleten:	18

VLAN 200 – Kék terület (Helyi szerverek)	18

VLAN 210 – Piros terület (Alkalmazottak)	19

VLAN 220 – Lila Terület (Privát WIFI)	19

VLAN 250 – Zöld Terület (Admin szoba)	20

MTA Headquarters Protokollok	20

Rózsaszín elipszis terület: MTA Garázs/Szervíz	21

MTA Garázs/Szervíz eszközök	21

MTA Garázs/Szervíz VLAN-ok	22

VLAN 320 – Kék terület (Dolgozók)	23

VLAN 310 – Sötét zöld terület (CEO szoba)	23

VLAN 340 – Világos zöld terület (Admin szoba)	23

MTA Garázs/Szervíz Protokollok	24

# Cégleírás

A Metropolitan Transportation Authority (MTA) cég felelős a tömegközlekedés biztosításáért a New York City metropolitan területén az USA-ban található New York államnak. Az MTA a legnagyobb tömegközlekedést biztosító cég az USA-ban, mintegy napi 11 millió utast szállítanak egy átlagos hétköznap.

Mivel ennyi utas számít a szolgáltatásra nap mint nap a munkába jutáshoz és egyéb utazási célokból ezért elengedhetetlen a cég dolgozói számára, hogy egy biztonságos és folytonos hálózattal tudjanak dolgozni és igénybe venni a szolgáltatásaikat, hogy biztosítani tudják utasaiknak a fennakadás mentes, menetrendben leírt időre pontos tömegközlekedés lehetőségét.

## A cég megbízása

A metro megállóknak a hálózatát megterverzni és konfiguráni. Mivel a megállók nagyon minimálisan térnek el egymástól ha egyáltalán eltérnek ezért a szimulációs környezetben elég egy ilyen telephely kiépítése ami kapcsolódik az internet szolgáltatóhoz a többi megálló topológiája maximum a kiadott üzlethelységben tér el.

A cég headquarters épületében a hálózat kiépítése az irodák, szerverszoba, admin szoba, kiadott üzlethelység figyelembe vételével. Vezeték nélküli hálózat kiépítése a dolgozók számára. A cég távoli szerverei és a headquarter épülete közötti VPN konfigurálása.

A cég garázsának egyben metro, busz és vonat szerelő állomásnak a hálózatát megtervezni, hogy minden áron elérhető legyen a telephely mert fontos adatokat küldenek az irodában dolgozó munkatársaiknak, ami alapján tudják kalkulálni az esetleges kimaradásokat és minél elöbb tájékoztatni erről az embereket.

A cég távoli szervereinek a telepítése a Sziklás-hegységben és a szolgáltatások biztosítása.

A távoli munkás kapcsolatának biztosítása.

# A hálózat dokumentációja

1. ábra - A hálózat teljes logikai térképe

A prototípus topológiájának felépítéséhez a Cisco Packet Tracer és VirtualBox virtualizációs alkalmazásokat használtuk. A következő képen látható a teljes hálózat topológiája.

A citrom sárga színű terület a Wall Street-i metro megálló, mivel az egyes metro megállók hálózata nagyon hasonló ezért ebből csak 1 telephelyet szimuláltunk le. A zöld színű terület a cég irodaháza. A magenta színű terület egy garázs a metrok számára egyben egy szerviz is. A barna színű terület a cég szerver telepe amely az irodaháztól messze található így védve van a természeti behatásoktól illetve fizikailag se férnek hozzá az esetleges rossz indulatú dolgozók. A kék terület a távmunkás otthoni hálózatát szimulálja. A középen található ISP elnevezésű Router az internetszolgáltatónk, az egyes telephelyek serial kábellel kapcsolódnak az internet felé.

# Sárga elipszis terület: Wall Street-i metro megálló

2. ábra – Wall Street-i metro megálló (sárga elipszis terület) logikai térképe

## Wall Street eszközök

A Cisco Packet Tracerben a következő eszközöket használtuk ezen a területen:

- 1 darab Cisco 2911 forgalomirányító

3. ábra – Wall Street-i határ forgalomirányító bővítmények

1 darab HWIC-2T bővítő kártya

- 1 darab Cisco WRT300N vezeték nélküli forgalomirányító

- 3 darab Cisco 2960 kapcsoló

- Nyomtatók

- Számítógépek

- IP telefonok

- 1 darab szerver

## Wall Street VLAN-ok

A metro megálló hálózatát különböző logikai szegmensekre (VLANokra) osztottuk, így a sárga terület szórási tartományát felosztottuk. Ennek eredménye, hogy a szórásos üzenetek kevesebb sávszélességet foglalnak le mert minden szórásos üzenet csak a saját VLANjába lesz kiküldve.

4. ábra – VLAN 10 – Jegy nyomtató autómaták

VLAN 10 – Kék terület (Jegy nyomtató autómaták)

A szimulációban 1 ilyen autómatát jelenítettünk meg az átláthatóság kedvéért, valós esetben ebből több van a megállóba.

A Cisco Packet Tracerben ezeket az autómatákat egy számítógéppel és egy nyomtatóval szimuláltuk. A számítógépen az utasok ki tudják választani, hogy milyen jegyet vagy bérletet szeretnének venni, majd a fizetés után a nyomtató kinyomtatja a megfelelő jegyet vagy bérletet. Az eszközök autómatikusan kapják IP címüket DHCP-n keresztül amely a határ forgalomirányítón lett konfigurálva.

### VLAN 20 – Narancs terület (Beléptető rendszer)

5. ábra – VLAN 20 – Beléptető rendszer

A szimulációban 2 ilyen eszközt jelenítettünk meg az átláthatóság kedvéért, valós esetben ebből több van a megállóba.

Mivel a cég nem szeretne kieséseket a bevételében az esetleges bliccelők miatt és a jegyek vagy bérletek eladásából származik a cég bevételének nagyrésze ezért fontos, hogy csak utazásra jogosult utasok tudják használatba venni a metrokat. Ennek érdekében üzemel a beléptető rendszerünk. Miután az utas bedugta a bérletét az autómatába, az összehasonlítja az akkori pontos időt a bérleten szereplő dátummal, amennyiben még érvényes a bérlet az ajtók kinyílnak. Jegy használata esetén elég bedugni a jegyet és miután az autómata kijukaszotta azt, kinyílnak az ajtók. Az eszközök autómatikusan kapják meg IP címeiket DHCP-n keresztül a határ forgalomirányítótól.

7. ábra – Vezeték nélküli forgalomirányító LAN-ja

6. ábra – VLAN 30 – Vezeték nélküli forgalomirányító

VLAN 30 – Magenta terület (Privát WIFI)

A megállóban dolgozók számára (pl. peronőr, pékség dolgozói) a cég szeretett volna egy privát vezeték nélküli hálózatot is biztosítani. A vezeték nélküli forgalomirányító autómatikusan kapja az IP címét DHCP-n keresztül és a saját hálózatának DHCP szerverként is működik.

8. ábra – VLAN 40 – Pékség

VLAN 40 – Sárga terület (Pékség)

A pékség a cégtől bérli a metro megallóban fenntartott üzlethelyiséget, ezért számukra is mi építettük ki a hálózatot. A dolgozók számára kellettek számítógépek amin számon vannak tartva a rendelések, egy nyomtató a számlázáshoz, egy IP telefon a rendelések felvételéhez és egy WEB szerver a pékség weboldalához ahol a vásárlók megtekinthetik az aktuális kínálatot, készlet információkat és rendeléseket tudnak leadni webes felületen keresztül is. Az eszközök a szerver kivételével autómatikusan kapják meg IP címeiket DHCP-n keresztül a határ forgalomirányítótól.

VLAN 50 – Zöld terület (Admin szoba)

9. ábra – VLAN 50 – Admin szoba

Az admin számára fenntartott helyiség ahonnan felügyeli és karban tartja a helyi hálózatot. Az eszközök autómatikusan kapják meg IP címeiket DHCP-n keresztül a határ forgalomirányítótól.

## Wall Street Protokollok

Forgalomirányító:

- DHCP

  - Autómatikus IP címkiosztás a VLAN-oknak

Kapcsolók:

- STP

  - Második rétegbeli redundancia

  - A hurkok és a szórási viharok elkerülésének érdekében.

- Link Aggregation

  - Port összevonás.

  - Nagyobb sávszélesség biztosítása.

- Port Security

  - Az interfészek maximum 1 címet tanulnak meg, az első eszköz címét tanulják meg amit csatlakoztatnak az interfészhez, ismeretlen cím (portsértés) esetén az interfész lekapcsol.

- Vlan Trunking Protokoll (VTP)

  - A szerverként beállított kapcsoló VLAN információkat küldd a kliensként beállított kapcsolók számára a trunk protjain keresztül.

10. ábra – MTA Headquarters (zöld elipszis terület) logikai térképe

Zöld elipszis terület: MTA Headquarters

## MTA Headquarters eszközök

A Cisco Packet Tracerben a következő eszközöket használtuk ezen a területen:

- 1 darab Cisco 4331 forgalomirányító

11. ábra – MTA Headquarters határ forgalomirányító bővítmények

1 darab NIM-2T bővítő kártya

- 2 darab Cisco WRT300N vezeték nélküli forgalomirányító

- 3 darab Cisco 2960 kapcsoló

- Nyomtatók

- Számítógépek

- IP telefonok

- 1 darab szerver

## MTA Headquarters VLAN-ok

Az iroda hálózatát VLAN-okkal logikai szegmensekre osztottuk.

### Földszinten:

12. ábra – MTA Headquarters épület földszint

13. ábra – Földszinti recepció

VLAN 230 – Sárga terület (Recepció)

Az ügyfélszolgálat és tájékoztatás elősegítéséért a recepción dolgozó alkamazottaknak biztosítottunk IP telefonokat és számítógépeket a munkaügyek intézéséhez, hívások átirányításához. Az eszközök autómatikusan kapják meg IP címeiket a távoli DHCP szervertől.

### VLAN 240 – Narancs terület (Kávézó)

14. ábra – Földszinti recepció

A kávézó a cégtől bérli az épületben fenntartott üzlethelyiséget, ezért számukra is mi építettük ki a hálózatot. A dolgozók számára kellettek számítógépek amin számon vannak tartva a rendelések, egy nyomtató a számlázáshoz és egy IP telefon a rendelések felvételéhez. Az eszközök autómatikusan kapják meg IP címeiket a távoli DHCP szervertől.

15. ábra – Földszinti admin szoba

VLAN 250 – Zöld terület (Admin szoba)

Az adminok számára fenntartott helyiség ahonnan felügyelik és karban tartják a helyi hálózatot. Az eszközök autómatikusan kapják meg IP címeiket a távoli DHCP szervertől.

### Első emeleten:

16. ábra – MTA Headquarters épület első emelet

17. ábra – Első emeleti iroda

VLAN 210 – Piros terület (Alkalmazottak)

Az első emelet egy nagy irodának lett kiépítve ahol a cég 170 alsóbb beosztású alkalmazottja dolgozik. Fontos számukra, hogy minden alkalmazott rendelkezzen 1 számítógéppel és egy IP telefonnal valamint az emeleten legyen nyomtató is. Az eszközök autómatikusan kapják meg IP címeiket a távoli DHCP szervertől.

19. ábra – Első emeleti vezeték nélküli forgalomirányító LAN-ja

18. ábra – Első emeleti vezeték nélküli forgalomirányító

VLAN 220 – Lila terület (Privát WIFI)

Az épületben dolgozók számára a cég szeretett volna egy privát vezeték nélküli hálózatot is biztosítani. A vezeték nélküli forgalomirányító autómatikusan kapja az IP címét a távoli DHCP szervertől és a saját hálózatának DHCP szerverként is működik. Lefedettségi okok miatt emeletenként 1-re szükség van.

### Második emeleten:

20. ábra – MTA Headquarters épület második emelet

21. ábra – Második emeleti szerver szoba

VLAN 200 – Kék terület (Helyi szerverek)

A cég web szerverét az épületen belül helyeztük el a könnyebb elérhetőség érdekében.

22. ábra – Második emeleti iroda

VLAN 210 – Piros terület (Alkalmazottak)

A második emeleti irodában a cég 80 magasabb beosztású alkalmazottja dolgozik. Fontos számukra, hogy minden alkalmazott rendelkezzen 1 számítógéppel és egy IP telefonnal valamint az emeleten legyen nyomtató is. Az eszközök autómatikusan kapják meg IP címeiket a távoli DHCP szervertől.

24. ábra – Második emeleti vezeték nélküli forgalomirányító LAN-ja

23. ábra – Második emeleti vezeték nélküli forgalomirányító

VLAN 220 – Lila Terület (Privát WIFI)

25. ábra – Második emeleti admin szoba

VLAN 250 – Zöld Terület (Admin szoba)

## MTA Headquarters Protokollok

Forgalomirányító:

- GRE Tunnel

  - IPv4 csomagokat IPv4 csomagokba ágyaz és így kuldi ki az internet felé

  - Ennek eredménye képpen 1 forgalomirányítási területté alakítjuk a távoli szervereinkkel

- IPv6 GRE Tunnel

  - IPv6 csomagokat IPv4 csomagokba ágyaz és így kuldi ki az internet felé

  - Ennek eredménye képpen az ISP-nek nem kell konfigurálva lennie IPv6 csomagok áthaladasára

- IPSec Tunnel

  - A GRE Tunneljeinknek biztonságot ad

- EIGRP

  - Dimaikus forgalomirányítás

- DHCPv6 Stateless

  - Autómatikus IPv6-os címkiosztás

Kapcsolók:

- STP

  - Második rétegbeli redundancia

  - A hurkok és a szórási viharok elkerülésének érdekében.

- Link Aggregation

  - Port összevonás.

  - Nagyobb sávszélesség biztosítása.

- Port Security

  - Az interfészek maximum 1 címet tanulnak meg, az első eszköz címét tanulják meg amit csatlakoztatnak az interfészhez, ismeretlen cím (portsértés) esetén az interfész lekapcsol.

- Vlan Trunking Protokoll (VTP)

  - A szerverként beállított kapcsoló VLAN információkat küldd a kliensként beállított kapcsolók számára a trunk protjain keresztül.

26. ábra – MTA Garázs/Szervíz (rózsaszín elipszis terület) logikai térképe

Rózsaszín elipszis terület: MTA Garázs/Szervíz

## MTA Garázs/Szervíz eszközök

A Cisco Packet Tracerben a következő eszközöket használtuk ezen a területen:

- 3 darab Cisco 2911 forgalomirányító

27. ábra – MTA Garázs/Szervíz aktív/tartalék forgalomirányító bővítmények

2 darab HWIC-2T bővítő kártya (1/határ forgalomirányító)

- 1 darab Access Point

- 4 darab Cisco 2960 kapcsoló

- Nyomtatók

- Számítógépek

- IP telefonok

- Telefonok és tabletek

## MTA Garázs/Szervíz VLAN-ok

A Garázs/Szervíz hálózatát VLAN-okkal logikai szegmensekre osztottuk.

28. ábra – Földszinti dolgozók

VLAN 320 – Kék terület (Dolgozók)

A cég azon alkalmazottai dolgoznak akik a diagnosztikai adatokat feldolgozzák és továbbítják az irodában dolgozó alkalmazottak felé.

29. ábra – Első emeleti CEO szoba

VLAN 310 – Sötét zöld terület (CEO szoba)

Ezt a szobát a vezérigazatónak alakítottuk ki az itt található felszerelésekkel végzi a napi teendőit.

30. ábra – Első emeleti admin szoba

VLAN 340 – Világos zöld terület (Admin szoba)

Az adminok számára fenntartott helyiség ahonnan felügyelik és karban tartják a helyi hálózatot. Az eszközök automatikusan kapják meg IP címeiket a routeren található DHCP szervertől.

## MTA Garázs/Szervíz Protokollok

Forgalomirányító:

- EIGRP

  - Dinamikus forgalomirányítás

- HSRP

  - Harmadik rétegbeli redundancia

- DHCP

  - Autómatikus IP címkiosztás

Kapcsolók:

- STP

  - Második rétegbeli redundancia

  - A hurkok és a szórási viharok elkerülésének érdekében.

- Link Aggregation

  - Port összevonás.

  - Nagyobb sávszélesség biztosítása.

- Port Security

  - Az interfészek maximum 1 címet tanulnak meg, az első eszköz címét tanulják meg amit csatlakoztatnak az interfészhez, ismeretlen cím (portsértés) esetén az interfész lekapcsol.

- Vlan Trunking Protokoll (VTP)

  - A szerverként beállított kapcsoló VLAN információkat küldd a kliensként beállított kapcsolók számára a trunk protjain keresztül.