Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum

Neumann János Informatikai Technikum

Szakképesítés neve: Informatikai rendszer- és 
alkalmazás-üzemeltető technikus

száma: 5-0612-12-02

Vizsgaremek

Metropolitan Transportation Authority

Bodnár Martin, Huszár Bence, Mokos Márk
2/14.A

Budapest, 2023.

Tartalom

Cégleírás	3

A cég megbízása	3

A hálózat dokumentációja	4

Sárga elipszis terület: Wall Street-i metro megálló	5

Wall Street eszközök	6

Wall Street VLAN-ok	7

VLAN 10 – Kék terület (Jegy nyomtató autómaták)	7

VLAN 20 – Narancs terület (Beléptető rendszer)	8

VLAN 30 – Magenta terület (Privát WIFI)	9

VLAN 40 – Sárga terület (Pékség)	10

VLAN 50 – Zöld terület (Admin szoba)	10

Wall Street Protokollok	11

Spanning-tree	12

EIGRP	12

IPSec VPN	12

Link Aggregation	13

VLAN Trunking Protocol	13

Port Security	14

Zöld elipszis terület: MTA Headquarters	15

MTA Headquarters eszközök	15

MTA Headquarters VLAN-ok	16

Földszinten:	16

VLAN 230 – Sárga terület (Recepció)	17

VLAN 240 – Narancs terület (Kávézó)	17

VLAN 250 – Zöld terület (Admin szoba)	18

Első emeleten:  	19

VLAN 210 – Piros terület (Alkalmazottak)	20

VLAN 220 – Lila terület (Privát WIFI)	21

Második emeleten:	22

VLAN 200 – Kék terület (Helyi szerverek)	22

VLAN 210 – Piros terület (Alkalmazottak)	23

VLAN 220 – Lila Terület (Privát WIFI)	23

VLAN 250 – Zöld Terület (Admin szoba)	24

MTA Headquarters Protokollok	24

Rózsaszín elipszis terület: MTA Garázs/Szervíz	26

MTA Garázs/Szervíz eszközök	27

MTA Garázs/Szervíz VLAN-ok	27

VLAN 320 – Kék terület (Dolgozók)	28

VLAN 310 – Sötét zöld terület (CEO szoba)	28

VLAN 340 – Világos zöld terület (Admin szoba)	28

MTA Garázs/Szervíz Protokollok	29

Barna elipszis terület: Rocky Mountains szerver terem	30

Rocky Mountains eszközök	30

Rocky Mountains Protokollok	31

Rocky Mountains VLAN-ok	31

VLAN 400 – Lila terület (Szerverek)	32

FTP, Mail	32

SYSLOG_NTP, AAA	32

AD, DNS	32

DHCP	32

VLAN 410 – Zöld terület (Admin szoba)	33

Kék elipszis terület: Távoli dolgozó	34

Távoli dolgozó Protokollok	35

Távoli dolgozó eszközök	35

Cégleírás

A Metropolitan Transportation Authority (MTA) cég felelős a tömegközlekedés biztosításáért a New York City metropolitan területén az USA-ban található New York államnak. Az MTA a legnagyobb tömegközlekedést biztosító cég az USA-ban, mintegy napi 11 millió utast szállítanak egy átlagos hétköznap.

Mivel ennyi utas számít a szolgáltatásra nap mint nap a munkába jutáshoz és egyéb utazási célokból ezért elengedhetetlen a cég dolgozói számára, hogy egy biztonságos és folytonos hálózattal tudjanak dolgozni és igénybe venni a szolgáltatásaikat, hogy biztosítani tudják utasaiknak a fennakadás mentes, menetrendben leírt időre pontos tömegközlekedés lehetőségét.

A cég megbízása

A metro megállóknak a hálózatát megterverzni és konfiguráni. Mivel a megállók nagyon minimálisan térnek el egymástól ha egyáltalán eltérnek ezért a szimulációs környezetben elég egy ilyen telephely kiépítése ami kapcsolódik az internet szolgáltatóhoz a többi megálló topológiája maximum a kiadott üzlethelységben tér el.

A cég headquarters épületében a hálózat kiépítése az irodák, szerverszoba, admin szoba, kiadott üzlethelység figyelembe vételével. Vezeték nélküli hálózat kiépítése a dolgozók számára. A cég távoli szerverei és a headquarter épülete közötti VPN konfigurálása.

A cég garázsának egyben metro, busz és vonat szerelő állomásnak a hálózatát megtervezni, hogy minden áron elérhető legyen a telephely mert fontos adatokat küldenek az irodában dolgozó munkatársaiknak, ami alapján tudják kalkulálni az esetleges kimaradásokat és minél elöbb tájékoztatni erről az embereket.

A cég távoli szervereinek a telepítése a Sziklás-hegységben és a szolgáltatások biztosítása.

A távoli munkás kapcsolatának biztosítása.

A hálózat dokumentációja

1. ábra - A hálózat teljes logikai térképe

A prototípus topológiájának felépítéséhez a Cisco Packet Tracer és VirtualBox virtualizációs alkalmazásokat használtuk. A következő képen látható a teljes hálózat topológiája.

A citrom sárga színű terület a Wall Street-i metro megálló, mivel az egyes metro megállók hálózata nagyon hasonló ezért ebből csak 1 telephelyet szimuláltunk le. A zöld színű terület a cég irodaháza. A magenta színű terület egy garázs a metrok számára egyben egy szerviz is. A barna színű terület a cég szerver telepe amely az irodaháztól messze található így védve van a természeti behatásoktól illetve fizikailag se férnek hozzá az esetleges rossz indulatú dolgozók. A kék terület a távmunkás otthoni hálózatát szimulálja. A középen található ISP elnevezésű Router az internetszolgáltatónk, az egyes telephelyek serial kábellel kapcsolódnak az internet felé.

2. ábra – Wall Street-i metro megálló (sárga elipszis terület) logikai térképe

Sárga elipszis terület: Wall Street-i metro megálló

Wall Street eszközök

A Cisco Packet Tracerben a következő eszközöket használtuk ezen a területen:

- 1 darab Cisco 4331 forgalomirányító

    - 1 darab HWIC-2T bővítő kártya

- 1 darab Cisco WRT300N vezeték nélküli forgalomirányító

- 3 darab Cisco 2960 kapcsoló

- Nyomtatók

- Számítógépek

- IP telefonok

3. ábra – Wall Street-i határ forgalomirányító bővítmények

1 darab szerver

Wall Street VLAN-ok

A metro megálló hálózatát különböző logikai szegmensekre (VLANokra) osztottuk, így a sárga terület szórási tartományát felosztottuk. Ennek eredménye, hogy a szórásos üzenetek kevesebb sávszélességet foglalnak le mert minden szórásos üzenet csak a saját VLANjába lesz kiküldve.

4. ábra – VLAN 10 – Jegy nyomtató autómaták

VLAN 10 – Kék terület (Jegy nyomtató autómaták)

A szimulációban 1 ilyen autómatát jelenítettünk meg az átláthatóság kedvéért, valós esetben ebből több van a megállóba.

A Cisco Packet Tracerben ezeket az autómatákat egy számítógéppel és egy nyomtatóval szimuláltuk. A számítógépen az utasok ki tudják választani, hogy milyen jegyet vagy bérletet szeretnének venni, majd a fizetés után a nyomtató kinyomtatja a megfelelő jegyet vagy bérletet. Az eszközök autómatikusan kapják IP címüket DHCP-n keresztül amely a határ forgalomirányítón lett konfigurálva.

5. ábra – VLAN 20 – Beléptető rendszer

VLAN 20 – Narancs terület (Beléptető rendszer)

A szimulációban 2 ilyen eszközt jelenítettünk meg az átláthatóság kedvéért, valós esetben ebből több van a megállóba.

Mivel a cég nem szeretne kieséseket a bevételében az esetleges bliccelők miatt és a jegyek vagy bérletek eladásából származik a cég bevételének nagyrésze ezért fontos, hogy csak utazásra jogosult utasok tudják használatba venni a metrokat. Ennek érdekében üzemel a beléptető rendszerünk. Miután az utas bedugta a bérletét az autómatába, az összehasonlítja az akkori pontos időt a bérleten szereplő dátummal, amennyiben még érvényes a bérlet az ajtók kinyílnak. Jegy használata esetén elég bedugni a jegyet és miután az autómata kijukaszotta azt, kinyílnak az ajtók. Az eszközök autómatikusan kapják meg IP címeiket DHCP-n keresztül a határ forgalomirányítótól.

7. ábra – Vezeték nélküli forgalomirányító LAN-ja

6. ábra – VLAN 30 – Vezeték nélküli forgalomirányító

VLAN 30 – Magenta terület (Privát WIFI)

A megállóban dolgozók számára (pl. peronőr, pékség dolgozói) a cég szeretett volna egy privát vezeték nélküli hálózatot is biztosítani. A vezeték nélküli forgalomirányító autómatikusan kapja az IP címét DHCP-n keresztül és a saját hálózatának DHCP szerverként is működik.

8. ábra – VLAN 40 – Pékség

VLAN 40 – Sárga terület (Pékség)

A pékség a cégtől bérli a metro megallóban fenntartott üzlethelyiséget, ezért számukra is mi építettük ki a hálózatot. A dolgozók számára kellettek számítógépek amin számon vannak tartva a rendelések, egy nyomtató a számlázáshoz, egy IP telefon a rendelések felvételéhez és egy WEB szerver a pékség weboldalához ahol a vásárlók megtekinthetik az aktuális kínálatot, készlet információkat és rendeléseket tudnak leadni webes felületen keresztül is. Az eszközök a szerver kivételével autómatikusan kapják meg IP címeiket DHCP-n keresztül a határ forgalomirányítótól.

9. ábra – VLAN 50 – Admin szoba

VLAN 50 – Zöld terület (Admin szoba)

Az admin számára fenntartott helyiség ahonnan felügyeli és karban tartja a helyi hálózatot. Az eszközök autómatikusan kapják meg IP címeiket DHCP-n keresztül a határ forgalomirányítótól.

Wall Street Protokollok

Forgalomirányító:

- DHCP

  - Autómatikus IP címkiosztás a VLAN-oknak

- IPSec

  - A távoli munkás biztonságos kapcsolatának biztosítása.

- EIGRP

  - Dinamikus forgalomirányítás

- NAT/PAT

  - NAT segítségével statikusan fordítunk 1 címet 1 címre.

  - PAT segítségével a számítógépeket kiengedjük az internetre, több címet 1 címre fordítva amik port számok alapján követhetők.

Kapcsolók:

- STP

  - Második rétegbeli redundancia

  - A hurkok és a szórási viharok elkerülésének érdekében.

- Link Aggregation

  - Port összevonás.

  - Nagyobb sávszélesség biztosítása.

- Port Security

  - Az interfészek maximum 1 címet tanulnak meg, az első eszköz címét tanulják meg amit csatlakoztatnak az interfészhez, ismeretlen cím (portsértés) esetén az interfész lekapcsol.

- Vlan Trunking Protokoll (VTP)

  - A szerverként beállított kapcsoló VLAN információkat küldd a kliensként beállított kapcsolók számára a trunk protjain keresztül.

Spanning-tree

Az STP egy második rétegbeli redundáns megoldás, ami a többszörös kapcsolat miatt keletkezett hibákat kezeli. Az STP biztosítja, hogy bármely két eszköz között csak egy logikai útvonal létezzen, a többit pedig lezárja. Ennek azért van jelentősége, mert alapvetően egy redundáns hálózatban hurkok jönnek létre. Ezek a hurkok több problémát is okoznak: MAC-cím táblát elárasztják, Egyedi keretek kétszeresen érnek céljukba és szórási vihar jön létre, amiben a szórás üzenetek folyamatosan keringenek és többszöröződnek a hálózatban addig, míg az ki nem fekszik túlterhelés miatt. Ezek másodpercek alatt leállíthatják az egész hálózatot, ezért fontos STP-t használni.

Az STP fajtákból a Rapid-PVST-t használjuk, mert ez az egyik leggyorsabban konvergáló. Sok erőforrást igényel, viszont a topológiába használt kapcsolók ezt bőven tudják futtatni. A Root Bridge-t úgy választottunk, hogy a Wall_St_SW_Main switch legyen a Root Bridge. Ahhoz, hogy az STP zavartalanul működjön, több biztonsági funkciót is bevezettünk. Ez a kettő a PortFast és BPDU Guard. A BPDU Guard szerepe, hogy BPDU kereteket ne fogadjon a kapcsoló bizonyos portokról. Ez azért fontos, mert a BPDU keretek fontos szerepet játszanak a Root Bridge kijelölésében és ezekkel vissza lehet élni BPDU támadások esetén. Ha bekapcsoljuk egy interfészen, akkor onnan a kapcsoló nem fog BPDU kereteket elfogadni, ezzel megelőzve bármiféle támadást. A PortFast funkció felgyorsítja a kapcsolóhoz csatlakozó eszközök konvergenciáját azzal, hogy a beállított portokat azonnal forwarding állapotba kapcsolja.

EIGRP

Forgalomirányító protokollnak az EIGRP protokollt választottuk, mert ez egy „vegyes” protokoll, tartalmaz részeket a távolságvektor és a kapcsolatállapot alapú protokollokból is. A router-hirdetéseket nem periodikusan küldi, hanem csak akkor, amikor topológiai változás történik a hálózatban és ezeket a hirdetéseket nem az összes eszköznek küldi el, hanem csak azoknak, akik közvetlenül érintettek a változásban. Emiatt sokkal kevésbé terheli a hálózatot, mint egy OSPF és gyorsabban konvergál is.

A protokoll azonosító számának a 50-es számot választottuk, az automatikus útvonalösszevonást kikapcsoltuk. MD5-ös hitelesítéssel is felruháztuk a routereket a nagyobb biztonság érdekében. Tervezetünkben key chain-nek EIGRP_AUTH nevet, a kulcsszámnak 1-et és a kulcsnak az cisco123-at állítottunk be.

Az alapértelmezett kijáratot statikus útvonal segítségével határoztuk meg.

IPSec VPN

Az Internet Protocol Security (IPsec) VPN (Virtual Private Network) egy protokoll csomag két pontot köt össze az interneten keresztül egy privát csatornán. Ezt a csatornát különböző hálózatbiztonsági és kriptográfia protokollok segítségével biztonságosabbá teszi.  Egyrészt elrejti a két kommunikáló felet, ezzel inkognitást tesz lehetővé az Interneten. Másrészt a kommunikációt lebonyolító csatornán átmenő üzenetet titkosítja, ezáltal olvashatatlanná válik egy harmadik fél számára az üzenet. Cégünknél nagyon sok kényes adat van ezért elengedhetetlen volt, hogy a telephelyünk és a távoli munkás között titkosított átjárónk legyen.

Két fő protokoll érhető el: Authentication Header (AH) és Encapsulation Security Protocol (ESP). Attól függően, hogy melyiket választjuk az IPsec keretrendszerben más-más protokollok lesznek elérhetőek. Jelen esetünkben az ESP-t választottuk, mert az AH-val szemben ez képes az üzenet titkosítására is, továbbá rendelkezik visszajátszás elleni védelemmel is.

Megbizonyosodik arról, hogy minden csomag egyedi és semmi se lett módosítva. Miután létre jött a kapcsolat, egy számláló elindul és minden egyes küldött csomagnál az értéke megnő így biztosan tudja milyen számozású csomagot kell kapjon. Titkosításnál AES 256-ot választottuk, Integritásnál pedig SHA hiszen biztonságosabb, mint az MD5, hitelesítésnél „pre-shared” hiszen egyszerű fel konfigurálni.

Link Aggregation

A Link Aggregation lehetőséget ad arra, hogy a kapcsolók közötti fizikai kábeleket logikailag összekössük. Ez azért szerencsés, mert egyrészt növeli a sávszélességet úgy, hogy nem kell drágább kábelekre költeni és ha esetleg az egyik fizikai kábel kiesne, akkor a hálózat tovább tud működni a másik kábeleken.

Protokollnak az LACP-t választottuk, mert az LACP nem csak a Cisco-s, hanem bármelyik más gyártótól származó switch-et is elfogad. A port-channelek mindkét fele „active” módba lettek állítva.

VLAN Trunking Protocol

A VTP-t akkor érdemes használni, ha egy hálózatban sok vlan és kapcsoló található. Ez egy Cisco által kifejlesztett protokoll, ami megkönnyíti a VLAN-ok konfigurálását és karbantartását. Így elég egy kapcsolón törölni vagy hozzá adni egy új VLAN-t és az összes kapcsoló megtanulja.

Cégünknél a Wall_St_SW_Main kapcsoló lett kinevezve szervernek, ami azt jelenti, hogy őt kell konfigurálni ahhoz, hogy a többi tanuljon tőle. Jelszóval van ellátva, ami a cisco domain név pedig cisco.com és természetesen 2-es verzióval van felkonfigurálva. A többi kapcsoló kliensnek van beállítva.

A protokoll működési feltétele, hogy a kapcsolók között be legyen állítva a trönkölés. A protokoll segítségével, ha bármikor állítanunk kell valamit, akkor ezt a szerverről meg tudjuk oldani.

Port Security

A port védelem egy elengedhetetlen védelmi funkció egy cégnél.  Segít megakadályozni az illetéktelen behatolást, mégpedig úgy, hogy hozzá rendel az interfészhez egy MAC címet és ha másik eszközt használunk lekapcsolja a portot és megnöveli a számlálóját így a rendszergazda látja, hogy valaki próbálkozott illetéktelenül csatlakozni a rendszerünkhöz. Sajnos könnyen kicselezhető hiszen, ha ismerjük az adott gép MAC címét pár perc alatt MAC cím hamisítást tudunk csinálni így kijátszottuk a rendszert.

Több dolgot betudunk állítani, cégünknél minden porthoz maximum 1db mac címet tanul meg a kapcsoló ezt a switchport port-security maximum 1 paranccsal tudjuk megoldani. A MAC címet automatikusan tanitatjuk meg az eszközzel a switchport port-security mac-address sticky paranccsal majd beállítjuk, hogy automatikusan lekapcsolj a portot, ha esteleg más próbálkozna, szükséges parancs hozzá: switchport port-security violation shutdown.

Minden használaton kívüli portot lekapcsoltunk, es külön vlan-ba raktuk így, ha valaki mégis felkapcsolná a portot nem fog tudni kommunikálni senkivel mert nincs beállítva a forgalomirányítás.

10. ábra – MTA Headquarters (zöld elipszis terület) logikai térképe

Zöld elipszis terület: MTA Headquarters

MTA Headquarters eszközök

A Cisco Packet Tracerben a következő eszközöket használtuk ezen a területen:

- 1 darab Cisco 4331 forgalomirányító

11. ábra – MTA Headquarters határ forgalomirányító bővítmények

1 darab NIM-2T bővítő kártya

- 2 darab Cisco WRT300N vezeték nélküli forgalomirányító

- 3 darab Cisco 2960 kapcsoló

- Nyomtatók

- Számítógépek

- IP telefonok

- 1 darab szerver

MTA Headquarters VLAN-ok

Az iroda hálózatát VLAN-okkal logikai szegmensekre osztottuk.

Földszinten:

12. ábra – MTA Headquarters épület földszint

13. ábra – Földszinti recepció

VLAN 230 – Sárga terület (Recepció)

Az ügyfélszolgálat és tájékoztatás elősegítéséért a recepción dolgozó alkamazottaknak biztosítottunk IP telefonokat és számítógépeket a munkaügyek intézéséhez, hívások átirányításához. Az eszközök autómatikusan kapják meg IP címeiket a távoli DHCP szervertől.

VLAN 240 – Narancs terület (Kávézó)

14. ábra – Földszinti recepció

A kávézó a cégtől bérli az épületben fenntartott üzlethelyiséget, ezért számukra is mi építettük ki a hálózatot. A dolgozók számára kellettek számítógépek amin számon vannak tartva a rendelések, egy nyomtató a számlázáshoz és egy IP telefon a rendelések felvételéhez. Az eszközök autómatikusan kapják meg IP címeiket a távoli DHCP szervertől.

15. ábra – Földszinti admin szoba

VLAN 250 – Zöld terület (Admin szoba)

Az adminok számára fenntartott helyiség ahonnan felügyelik és karban tartják a helyi hálózatot. Az eszközök autómatikusan kapják meg IP címeiket a távoli DHCP szervertől.

16. ábra – MTA Headquarters épület első emelet

Első emeleten:

16. ábra – MTA Headquarters épület első emelet

17. ábra – Első emeleti iroda

VLAN 210 – Piros terület (Alkalmazottak)

Az első emelet egy nagy irodának lett kiépítve ahol a cég 170 alsóbb beosztású alkalmazottja dolgozik. Fontos számukra, hogy minden alkalmazott rendelkezzen 1 számítógéppel és egy IP telefonnal valamint az emeleten legyen nyomtató is. Az eszközök autómatikusan kapják meg IP címeiket a távoli DHCP szervertől.

18. ábra – Első emeleti vezeték nélküli forgalomirányító

19. ábra – Első emeleti vezeték nélküli forgalomirányító LAN-ja

VLAN 220 – Lila terület (Privát WIFI)

Az épületben dolgozók számára a cég szeretett volna egy privát vezeték nélküli hálózatot is biztosítani. A vezeték nélküli forgalomirányító autómatikusan kapja az IP címét a távoli DHCP szervertől és a saját hálózatának DHCP szerverként is működik. Lefedettségi okok miatt emeletenként 1-re szükség van.

Második emeleten:

20. ábra – MTA Headquarters épület második emelet

21. ábra – Második emeleti szerver szoba

VLAN 200 – Kék terület (Helyi szerverek)

A cég web szerverét az épületen belül helyeztük el a könnyebb elérhetőség érdekében.

22. ábra – Második emeleti iroda

VLAN 210 – Piros terület (Alkalmazottak)

A második emeleti irodában a cég 80 magasabb beosztású alkalmazottja dolgozik. Fontos számukra, hogy minden alkalmazott rendelkezzen 1 számítógéppel és egy IP telefonnal valamint az emeleten legyen nyomtató is. Az eszközök autómatikusan kapják meg IP címeiket a távoli DHCP szervertől.

24. ábra – Második emeleti vezeték nélküli forgalomirányító LAN-ja

23. ábra – Második emeleti vezeték nélküli forgalomirányító

VLAN 220 – Lila Terület (Privát WIFI)

25. ábra – Második emeleti admin szoba

VLAN 250 – Zöld Terület (Admin szoba)

MTA Headquarters Protokollok

Forgalomirányító:

- GRE Tunnel

  - IPv4 csomagokat IPv4 csomagokba ágyaz és így kuldi ki az internet felé

  - Ennek eredménye képpen 1 forgalomirányítási területté alakítjuk a távoli szervereinkkel

- IPv6 GRE Tunnel

  - IPv6 csomagokat IPv4 csomagokba ágyaz és így kuldi ki az internet felé

  - Ennek eredménye képpen az ISP-nek nem kell konfigurálva lennie IPv6 csomagok áthaladasára

- IPSec Tunnel

  - A GRE Tunneljeinknek biztonságot ad

- EIGRP

  - Dimaikus forgalomirányítás

- DHCPv6 Stateless

  - Autómatikus IPv6-os címkiosztás

- NAT/PAT

  - NAT segítségével statikusan fordítunk 1 címet 1 címre.

  - PAT segítségével a számítógépeket kiengedjük az internetre, több címet 1 címre fordítva amik port számok alapján követhetők.

Kapcsolók:

- STP

  - Második rétegbeli redundancia

  - A hurkok és a szórási viharok elkerülésének érdekében.

- Link Aggregation

  - Port összevonás.

  - Nagyobb sávszélesség biztosítása.

- Port Security

  - Az interfészek maximum 1 címet tanulnak meg, az első eszköz címét tanulják meg amit csatlakoztatnak az interfészhez, ismeretlen cím (portsértés) esetén az interfész lekapcsol.

- Vlan Trunking Protokoll (VTP)

  - A szerverként beállított kapcsoló VLAN információkat küldd a kliensként beállított kapcsolók számára a trunk protjain keresztül.

26. ábra – MTA Garázs/Szervíz (rózsaszín elipszis terület) logikai térképe

Rózsaszín elipszis terület: MTA Garázs/Szervíz

MTA Garázs/Szervíz eszközök

A Cisco Packet Tracerben a következő eszközöket használtuk ezen a területen:

- 3 darab Cisco 2911 forgalomirányító

27. ábra – MTA Garázs/Szervíz aktív/tartalék forgalomirányító bővítmények

2 darab HWIC-2T bővítő kártya (1/határ forgalomirányító)

- 1 darab Access Point

- 4 darab Cisco 2960 kapcsoló

- Nyomtatók

- Számítógépek

- IP telefonok

- Telefonok és tabletek

MTA Garázs/Szervíz VLAN-ok

A Garázs/Szervíz hálózatát VLAN-okkal logikai szegmensekre osztottuk.

28. ábra – Földszinti dolgozók

VLAN 320 – Kék terület (Dolgozók)

A cég azon alkalmazottai dolgoznak akik a diagnosztikai adatokat feldolgozzák és továbbítják az irodában dolgozó alkalmazottak felé.

29. ábra – Első emeleti CEO szoba

VLAN 310 – Sötét zöld terület (CEO szoba)

Ezt a szobát a vezérigazatónak alakítottuk ki az itt található felszerelésekkel végzi a napi teendőit.

30. ábra – Első emeleti admin szoba

VLAN 340 – Világos zöld terület (Admin szoba)

Az adminok számára fenntartott helyiség ahonnan felügyelik és karban tartják a helyi hálózatot. Az eszközök automatikusan kapják meg IP címeiket a routeren található DHCP szervertől.

MTA Garázs/Szervíz Protokollok

Forgalomirányító:

- EIGRP

  - Dinamikus forgalomirányítás

- HSRP

  - Harmadik rétegbeli redundancia

- DHCP

  - Autómatikus IP címkiosztás

- NAT/PAT

  - NAT segítségével statikusan fordítunk 1 címet 1 címre.

  - PAT segítségével a számítógépeket kiengedjük az internetre, több címet 1 címre fordítva amik port számok alapján követhetők.

Kapcsolók:

- STP

  - Második rétegbeli redundancia

  - A hurkok és a szórási viharok elkerülésének érdekében.

- Link Aggregation

  - Port összevonás.

  - Nagyobb sávszélesség biztosítása.

- Port Security

  - Az interfészek maximum 1 címet tanulnak meg, az első eszköz címét tanulják meg amit csatlakoztatnak az interfészhez, ismeretlen cím (portsértés) esetén az interfész lekapcsol.

- Vlan Trunking Protokoll (VTP)

  - A szerverként beállított kapcsoló VLAN információkat küldd a kliensként beállított kapcsolók számára a trunk protjain keresztül.

Barna elipszis terület: Rocky Mountains szerver terem

31. ábra – Rocky Mountains szerver terem (barna elipszis terület) logikai térképe –

Rocky Mountains eszközök

- 1 darab Cisco 4331 forgalomirányító

32. ábra – Rocky Mountains forgalomirányító bővítmények

1 darab NIM2-T bővítő kártya

- 1 darab Cisco 2960 kapcsoló

- 4 darab szerver

- 1 darab laptop

Rocky Mountains Protokollok

Forgalomirányító:

- EIGRP

  - Dinamikus forgalomirányítás

- GRE Tunnel

  - IPv4 csomagokat IPv4 csomagokba ágyaz és így kuldi ki az internet felé

  - Ennek eredménye képpen 1 forgalomirányítási területté alakítjuk a távoli szervereinkkel

- IPv6 GRE Tunnel

  - IPv6 csomagokat IPv4 csomagokba ágyaz és így kuldi ki az internet felé

  - Ennek eredménye képpen az ISP-nek nem kell konfigurálva lennie IPv6 csomagok áthaladasára

- IPSec Tunnel

  - A GRE Tunneljeinknek biztonságot ad

- NAT/PAT

  - NAT segítségével statikusan fordítunk 1 címet 1 címre.

  - PAT segítségével a számítógépeket kiengedjük az internetre, több címet 1 címre fordítva amik port számok alapján követhetők.

Kapcsolók:

- STP

  - Második rétegbeli redundancia

  - A hurkok és a szórási viharok elkerülésének érdekében.

- Link Aggregation

  - Port összevonás.

  - Nagyobb sávszélesség biztosítása.

- Port Security

  - Az interfészek maximum 1 címet tanulnak meg, az első eszköz címét tanulják meg amit csatlakoztatnak az interfészhez, ismeretlen cím (portsértés) esetén az interfész lekapcsol.

- Vlan Trunking Protokoll (VTP)

  - A szerverként beállított kapcsoló VLAN információkat küldd a kliensként beállított kapcsolók számára a trunk protjain keresztül.

Rocky Mountains VLAN-ok

A szerverterem hálózatát VLAN-okkal logikai szegmensekre osztottuk a biztonság, valamint a könnyebb kezelhetőség érdekében.

33. ábra –  Szerver terem

VLAN 400 – Lila terület (Szerverek)

A vállalat a szervergépei a Sziklás-hegységben találhatóak, mindegyik más-más feladatot lát el, a hegység hűs levegője megkönnyíti a szerverek hőmérséklet kezelését.

FTP, Mail

Minden dolgozónak biztosítottunk egy egyedi jelszó, illetve e-mail párost, amivel hozzáférhetnek a levelezőrendszerhez és elérhetik egymást.

SYSLOG_NTP, AAA

A rendszer biztonsága érdekében nyomon követjük a felhasználók aktivitásait a rendszeren belül, minden belépést követően a szerver üzenetet kap ami tartalmazza a belépés pontos idejét, valamint tájékoztat a felhasználó tevékenységeiről.

AD, DNS

A felhasználóknak nehéz lenne számon tartani a különböző szolgáltatások ip címeit ezért elláttuk azokat DNS névvel, így elegendő csak ezeket tudni.

DHCP

A dolgozók eszközei dinamikusan kapnak IPv4 címet a DHCP szervertől.

34. ábra –  Admin szoba

VLAN 410 – Zöld terület (Admin szoba)

Az adminok számára fenntartott helyiség ahonnan felügyelik és karban tartják a helyi hálózatot. Az eszközök automatikusan kapják meg IP címeiket a routeren található DHCP szervertől.

35. ábra – Távoli dolgozó (kék elipszis terület) logikai térképe

Kék elipszis terület: Távoli dolgozó

Távoli dolgozó Protokollok

Forgalomirányító:

- EIGRP

  - Dinamikus forgalomirányítás

- IPSec Tunnel

  - A GRE Tunneljeinknek biztonságot ad

- NAT/PAT

  - NAT segítségével statikusan fordítunk 1 címet 1 címre.

  - PAT segítségével a számítógépeket kiengedjük az internetre, több címet 1 címre fordítva amik port számok alapján követhetők.

Kapcsolók:

- STP

  - Második rétegbeli redundancia

  - A hurkok és a szórási viharok elkerülésének érdekében.

- Link Aggregation

  - Port összevonás.

  - Nagyobb sávszélesség biztosítása.

- Port Security

  - Az interfészek maximum 1 címet tanulnak meg, az első eszköz címét tanulják meg amit csatlakoztatnak az interfészhez, ismeretlen cím (portsértés) esetén az interfész lekapcsol.

Távoli dolgozó eszközök

- 1 darab Cisco 4331 forgalomirányító

36. ábra – Remote Worker forgalomirányító bővítmények

1 darab NIM2-T bővítő kártya

- 1 darab Cisco 2960 kapcsoló

- 1 darab kábelmodem

- 1 darab számítógép