Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum

Neumann János Informatikai Technikum

Szakképesítés neve: Informatikai rendszer- és 
alkalmazás-üzemeltető technikus

száma: 5-0612-12-02

Vizsgaremek

Metropolitan Transportation Authority

Bodnár Martin, Huszár Bence, Mokos Márk
2/14.A

Budapest, 2023.

Tartalom

Cégleírás	3

A cég megbízása	3

A hálózat dokumentációja	4

Sárga elipszis terület: Wall Street-i metro megálló	6

Wall Street eszközök	7

Wall Street VLAN-ok	8

VLAN 10 – Kék terület (Jegy nyomtató autómaták)	8

VLAN 20 – Narancs terület (Beléptető rendszer)	9

VLAN 30 – Magenta terület (Privát WIFI)	10

VLAN 40 – Sárga terület (Pékség)	11

VLAN 50 – Zöld terület (Admin szoba)	11

Wall Street Protokollok	12

Spanning-tree	13

EIGRP	13

IPSec VPN	13

Link Aggregation	14

VLAN Trunking Protocol	14

Port Security	15

Zöld elipszis terület: MTA Headquarters	16

MTA Headquarters eszközök	16

MTA Headquarters VLAN-ok	17

Földszinten:	17

VLAN 230 – Sárga terület (Recepció)	18

VLAN 240 – Narancs terület (Kávézó)	18

VLAN 250 – Zöld terület (Admin szoba)	19

Első emeleten:  	20

VLAN 210 – Piros terület (Alkalmazottak)	21

VLAN 220 – Lila terület (Privát WIFI)	22

Második emeleten:	23

VLAN 200 – Kék terület (Helyi szerverek)	23

VLAN 210 – Piros terület (Alkalmazottak)	24

VLAN 220 – Lila Terület (Privát WIFI)	24

VLAN 250 – Zöld Terület (Admin szoba)	25

MTA Headquarters Protokollok	25

GRE Tunnel	26

IPv6 over IPv4 GRE Tunnel	26

Rózsaszín elipszis terület: MTA Garázs/Szervíz	27

MTA Garázs/Szervíz eszközök	28

MTA Garázs/Szervíz VLAN-ok	28

VLAN 320 – Kék terület (Dolgozók)	29

VLAN 310 – Sötét zöld terület (CEO szoba)	29

VLAN 340 – Világos zöld terület (Admin szoba)	29

MTA Garázs/Szervíz Protokollok	30

HSRP	30

Barna elipszis terület: Rocky Mountains szerver terem	31

Rocky Mountains eszközök	31

Rocky Mountains Protokollok	32

Rocky Mountains VLAN-ok	32

VLAN 400 – Lila terület (Szerverek)	33

FTP, Mail	33

SYSLOG_NTP, AAA	36

AD, DNS	37

DHCP	37

VLAN 410 – Zöld terület (Admin szoba)	38

Kék elipszis terület: Távoli dolgozó	39

Távoli dolgozó Protokollok	40

Távoli dolgozó eszközök	40

Cégleírás

A Metropolitan Transportation Authority (MTA) cég felelős a tömegközlekedés biztosításáért a New York City metropolitan területén az USA-ban található New York államnak. Az MTA a legnagyobb tömegközlekedést biztosító cég az USA-ban, mintegy napi 11 millió utast szállítanak egy átlagos hétköznap.

Mivel ennyi utas számít a szolgáltatásra nap mint nap a munkába jutáshoz és egyéb utazási célokból ezért elengedhetetlen a cég dolgozói számára, hogy egy biztonságos és folytonos hálózattal tudjanak dolgozni és igénybe venni a szolgáltatásaikat, hogy biztosítani tudják utasaiknak a fennakadás mentes, menetrendben leírt időre pontos tömegközlekedés lehetőségét.

A cég megbízása

A metro megállóknak a hálózatát megterverzni és konfiguráni. Mivel a megállók nagyon minimálisan térnek el egymástól, ha egyáltalán eltérnek ezért a szimulációs környezetben elég egy ilyen telephely kiépítése, ami kapcsolódik az internet szolgáltatóhoz a többi megálló topológiája maximum a kiadott üzlethelységben tér el.

A cég headquarters épületében a hálózat kiépítése az irodák, szerverszoba, admin szoba, kiadott üzlethelység figyelembe vételével. Vezeték nélküli hálózat kiépítése a dolgozók számára. A cég távoli szerverei és a headquarter épülete közötti VPN konfigurálása.

A cég garázsának egyben metro, busz és vonat szerelő állomásnak a hálózatát megtervezni, hogy minden áron elérhető legyen a telephely mert fontos adatokat küldenek az irodában dolgozó munkatársaiknak, ami alapján tudják kalkulálni az esetleges kimaradásokat és minél elöbb tájékoztatni erről az embereket.

A cég távoli szervereinek a telepítése a Sziklás-hegységben és a szolgáltatások biztosítása.

A távoli munkás kapcsolatának biztosítása.

A hálózat dokumentációja

1. ábra - A hálózat teljes logikai térképe

A prototípus topológiájának felépítéséhez a Cisco Packet Tracer és VirtualBox virtualizációs alkalmazásokat használtuk. A következő képen látható a teljes hálózat topológiája.

A citrom sárga színű terület a Wall Street-i metro megálló, mivel az egyes metro megállók hálózata nagyon hasonló ezért ebből csak 1 telephelyet szimuláltunk le. A zöld színű terület a cég irodaháza. A magenta színű terület egy garázs a metrok számára egyben egy szerviz is. A barna színű terület a cég szerver telepe amely az irodaháztól messze található így védve van a természeti behatásoktól illetve fizikailag se férnek hozzá az esetleges rossz indulatú dolgozók. A kék terület a távmunkás otthoni hálózatát szimulálja. A középen található ISP elnevezésű Router az internetszolgáltatónk, az egyes telephelyek serial kábellel kapcsolódnak az internet felé.

2. ábra – Egyes telephelyek földrajzi elhelyezkedése

3. ábra – Wall Street-i metro megálló (sárga elipszis terület) logikai térképe

Sárga elipszis terület: Wall Street-i metro megálló

Wall Street eszközök

A Cisco Packet Tracerben a következő eszközöket használtuk ezen a területen:

- 1 darab Cisco 4331 forgalomirányító

    - 1 darab HWIC-2T bővítő kártya

- 1 darab Cisco WRT300N vezeték nélküli forgalomirányító

- 3 darab Cisco 2960 kapcsoló

- Nyomtatók

- Számítógépek

- IP telefonok

4. ábra – Wall Street-i határ forgalomirányító bővítmények

1 darab szerver

Wall Street VLAN-ok

A metro megálló hálózatát különböző logikai szegmensekre (VLANokra) osztottuk, így a sárga terület szórási tartományát felosztottuk. Ennek eredménye, hogy a szórásos üzenetek kevesebb sávszélességet foglalnak le mert minden szórásos üzenet csak a saját VLANjába lesz kiküldve.

5. ábra – VLAN 10 – Jegy nyomtató autómaták

VLAN 10 – Kék terület (Jegy nyomtató autómaták)

A szimulációban 1 ilyen autómatát jelenítettünk meg az átláthatóság kedvéért, valós esetben ebből több van a megállóba.

A Cisco Packet Tracerben ezeket az autómatákat egy számítógéppel és egy nyomtatóval szimuláltuk. A számítógépen az utasok ki tudják választani, hogy milyen jegyet vagy bérletet szeretnének venni, majd a fizetés után a nyomtató kinyomtatja a megfelelő jegyet vagy bérletet. Az eszközök automatikusan kapják IP címüket DHCP-n keresztül, amely a határ forgalomirányítón lett konfigurálva.

6. ábra – VLAN 20 – Beléptető rendszer

VLAN 20 – Narancs terület (Beléptető rendszer)

A szimulációban 2 ilyen eszközt jelenítettünk meg az átláthatóság kedvéért, valós esetben ebből több van a megállóba.

Mivel a cég nem szeretne kieséseket a bevételében az esetleges bliccelők miatt és a jegyek vagy bérletek eladásából származik a cég bevételének nagyrésze ezért fontos, hogy csak utazásra jogosult utasok tudják használatba venni a metrokat. Ennek érdekében üzemel a beléptető rendszerünk. Miután az utas bedugta a bérletét az autómatába, az összehasonlítja az akkori pontos időt a bérleten szereplő dátummal, amennyiben még érvényes a bérlet az ajtók kinyílnak. Jegy használata esetén elég bedugni a jegyet és miután az autómata kijukaszotta azt, kinyílnak az ajtók. Az eszközök autómatikusan kapják meg IP címeiket DHCP-n keresztül a határ forgalomirányítótól.

8. ábra – Vezeték nélküli forgalomirányító LAN-ja

7. ábra – VLAN 30 – Vezeték nélküli forgalomirányító

VLAN 30 – Magenta terület (Privát WIFI)

A megállóban dolgozók számára (pl. peronőr, pékség dolgozói) a cég szeretett volna egy privát vezeték nélküli hálózatot is biztosítani. A vezeték nélküli forgalomirányító autómatikusan kapja az IP címét DHCP-n keresztül és a saját hálózatának DHCP szerverként is működik.

9. ábra – VLAN 40 – Pékség

VLAN 40 – Sárga terület (Pékség)

A pékség a cégtől bérli a metro megallóban fenntartott üzlethelyiséget, ezért számukra is mi építettük ki a hálózatot. A dolgozók számára kellettek számítógépek amin számon vannak tartva a rendelések, egy nyomtató a számlázáshoz, egy IP telefon a rendelések felvételéhez és egy WEB szerver a pékség weboldalához ahol a vásárlók megtekinthetik az aktuális kínálatot, készlet információkat és rendeléseket tudnak leadni webes felületen keresztül is. Az eszközök a szerver kivételével autómatikusan kapják meg IP címeiket DHCP-n keresztül a határ forgalomirányítótól.

10. ábra – VLAN 50 – Admin szoba

VLAN 50 – Zöld terület (Admin szoba)

Az admin számára fenntartott helyiség ahonnan felügyeli és karban tartja a helyi hálózatot. Az eszközök autómatikusan kapják meg IP címeiket DHCP-n keresztül a határ forgalomirányítótól.

Wall Street Protokollok

Forgalomirányító:

- DHCP

  - Autómatikus IP címkiosztás a VLAN-oknak

- IPSec

  - A távoli munkás biztonságos kapcsolatának biztosítása.

- EIGRP

  - Dinamikus forgalomirányítás

- NAT/PAT

  - NAT segítségével statikusan fordítunk 1 címet 1 címre.

  - PAT segítségével a számítógépeket kiengedjük az internetre, több címet 1 címre fordítva amik port számok alapján követhetők.

Kapcsolók:

- STP

  - Második rétegbeli redundancia

  - A hurkok és a szórási viharok elkerülésének érdekében.

- Link Aggregation

  - Port összevonás.

  - Nagyobb sávszélesség biztosítása.

- Port Security

  - Az interfészek maximum 1 címet tanulnak meg, az első eszköz címét tanulják meg amit csatlakoztatnak az interfészhez, ismeretlen cím (portsértés) esetén az interfész lekapcsol.

- Vlan Trunking Protokoll (VTP)

  - A szerverként beállított kapcsoló VLAN információkat küldd a kliensként beállított kapcsolók számára a trunk protjain keresztül.

Spanning-tree

Az STP egy második rétegbeli redundáns megoldás, ami a többszörös kapcsolat miatt keletkezett hibákat kezeli. Az STP biztosítja, hogy bármely két eszköz között csak egy logikai útvonal létezzen, a többit pedig lezárja. Ennek azért van jelentősége, mert alapvetően egy redundáns hálózatban hurkok jönnek létre. Ezek a hurkok több problémát is okoznak: MAC-cím táblát elárasztják, Egyedi keretek kétszeresen érnek céljukba és szórási vihar jön létre, amiben a szórás üzenetek folyamatosan keringenek és többszöröződnek a hálózatban addig, míg az ki nem fekszik túlterhelés miatt. Ezek másodpercek alatt leállíthatják az egész hálózatot, ezért fontos STP-t használni.

Az STP fajtákból a Rapid-PVST-t használjuk, mert ez az egyik leggyorsabban konvergáló. Sok erőforrást igényel, viszont a topológiába használt kapcsolók ezt bőven tudják futtatni. A Root Bridge-t úgy választottunk, hogy a Wall_St_SW_Main switch legyen a Root Bridge. Ahhoz, hogy az STP zavartalanul működjön, több biztonsági funkciót is bevezettünk. Ez a kettő a PortFast és BPDU Guard. A BPDU Guard szerepe, hogy BPDU kereteket ne fogadjon a kapcsoló bizonyos portokról. Ez azért fontos, mert a BPDU keretek fontos szerepet játszanak a Root Bridge kijelölésében és ezekkel vissza lehet élni BPDU támadások esetén. Ha bekapcsoljuk egy interfészen, akkor onnan a kapcsoló nem fog BPDU kereteket elfogadni, ezzel megelőzve bármiféle támadást. A PortFast funkció felgyorsítja a kapcsolóhoz csatlakozó eszközök konvergenciáját azzal, hogy a beállított portokat azonnal forwarding állapotba kapcsolja.

EIGRP

Forgalomirányító protokollnak az EIGRP protokollt választottuk, mert ez egy „vegyes” protokoll, tartalmaz részeket a távolságvektor és a kapcsolatállapot alapú protokollokból is. A router-hirdetéseket nem periodikusan küldi, hanem csak akkor, amikor topológiai változás történik a hálózatban és ezeket a hirdetéseket nem az összes eszköznek küldi el, hanem csak azoknak, akik közvetlenül érintettek a változásban. Emiatt sokkal kevésbé terheli a hálózatot, mint egy OSPF és gyorsabban konvergál is.

A protokoll azonosító számának a 50-es számot választottuk, az automatikus útvonalösszevonást kikapcsoltuk. MD5-ös hitelesítéssel is felruháztuk a routereket a nagyobb biztonság érdekében. Tervezetünkben key chain-nek EIGRP_AUTH nevet, a kulcsszámnak 1-et és a kulcsnak az cisco123-at állítottunk be.

Az alapértelmezett kijáratot statikus útvonal segítségével határoztuk meg.

IPSec VPN

Az Internet Protocol Security (IPsec) VPN (Virtual Private Network) egy protokoll csomag két pontot köt össze az interneten keresztül egy privát csatornán. Ezt a csatornát különböző hálózatbiztonsági és kriptográfia protokollok segítségével biztonságosabbá teszi.  Egyrészt elrejti a két kommunikáló felet, ezzel inkognitást tesz lehetővé az Interneten. Másrészt a kommunikációt lebonyolító csatornán átmenő üzenetet titkosítja, ezáltal olvashatatlanná válik egy harmadik fél számára az üzenet. Cégünknél nagyon sok kényes adat van ezért elengedhetetlen volt, hogy a telephelyünk és a távoli munkás között titkosított átjárónk legyen.

Két fő protokoll érhető el: Authentication Header (AH) és Encapsulation Security Protocol (ESP). Attól függően, hogy melyiket választjuk az IPsec keretrendszerben más-más protokollok lesznek elérhetőek. Jelen esetünkben az ESP-t választottuk, mert az AH-val szemben ez képes az üzenet titkosítására is, továbbá rendelkezik visszajátszás elleni védelemmel is.

Megbizonyosodik arról, hogy minden csomag egyedi és semmi se lett módosítva. Miután létre jött a kapcsolat, egy számláló elindul és minden egyes küldött csomagnál az értéke megnő így biztosan tudja milyen számozású csomagot kell kapjon. Titkosításnál AES 256-ot választottuk, Integritásnál pedig SHA hiszen biztonságosabb, mint az MD5, hitelesítésnél „pre-shared” hiszen egyszerű fel konfigurálni.

Link Aggregation

A Link Aggregation lehetőséget ad arra, hogy a kapcsolók közötti fizikai kábeleket logikailag összekössük. Ez azért szerencsés, mert egyrészt növeli a sávszélességet úgy, hogy nem kell drágább kábelekre költeni és ha esetleg az egyik fizikai kábel kiesne, akkor a hálózat tovább tud működni a másik kábeleken.

Protokollnak az LACP-t választottuk, mert az LACP nem csak a Cisco-s, hanem bármelyik más gyártótól származó switch-et is elfogad. A port-channelek mindkét fele „active” módba lettek állítva.

VLAN Trunking Protocol

A VTP-t akkor érdemes használni, ha egy hálózatban sok vlan és kapcsoló található. Ez egy Cisco által kifejlesztett protokoll, ami megkönnyíti a VLAN-ok konfigurálását és karbantartását. Így elég egy kapcsolón törölni vagy hozzá adni egy új VLAN-t és az összes kapcsoló megtanulja.

Cégünknél a Wall_St_SW_Main kapcsoló lett kinevezve szervernek, ami azt jelenti, hogy őt kell konfigurálni ahhoz, hogy a többi tanuljon tőle. Jelszóval van ellátva, ami a cisco domain név pedig cisco.com és természetesen 2-es verzióval van felkonfigurálva. A többi kapcsoló kliensnek van beállítva.

A protokoll működési feltétele, hogy a kapcsolók között be legyen állítva a trönkölés. A protokoll segítségével, ha bármikor állítanunk kell valamit, akkor ezt a szerverről meg tudjuk oldani.

Port Security

A port védelem egy elengedhetetlen védelmi funkció egy cégnél.  Segít megakadályozni az illetéktelen behatolást, mégpedig úgy, hogy hozzá rendel az interfészhez egy MAC címet és ha másik eszközt használunk lekapcsolja a portot és megnöveli a számlálóját így a rendszergazda látja, hogy valaki próbálkozott illetéktelenül csatlakozni a rendszerünkhöz. Sajnos könnyen kicselezhető hiszen, ha ismerjük az adott gép MAC címét pár perc alatt MAC cím hamisítást tudunk csinálni így kijátszottuk a rendszert.

Több dolgot betudunk állítani, cégünknél minden porthoz maximum 1db mac címet tanul meg a kapcsoló ezt a switchport port-security maximum 1 paranccsal tudjuk megoldani. A MAC címet automatikusan tanitatjuk meg az eszközzel a switchport port-security mac-address sticky paranccsal majd beállítjuk, hogy automatikusan lekapcsolj a portot, ha esteleg más próbálkozna, szükséges parancs hozzá: switchport port-security violation shutdown.

Minden használaton kívüli portot lekapcsoltunk, es külön vlan-ba raktuk így, ha valaki mégis felkapcsolná a portot nem fog tudni kommunikálni senkivel mert nincs beállítva a forgalomirányítás.

11. ábra – MTA Headquarters (zöld elipszis terület) logikai térképe

Zöld elipszis terület: MTA Headquarters

MTA Headquarters eszközök

A Cisco Packet Tracerben a következő eszközöket használtuk ezen a területen:

- 1 darab Cisco 4331 forgalomirányító

12. ábra – MTA Headquarters határ forgalomirányító bővítmények

1 darab NIM-2T bővítő kártya

- 2 darab Cisco WRT300N vezeték nélküli forgalomirányító

- 3 darab Cisco 2960 kapcsoló

- Nyomtatók

- Számítógépek

- IP telefonok

- 1 darab szerver

MTA Headquarters VLAN-ok

Az iroda hálózatát VLAN-okkal logikai szegmensekre osztottuk.

Földszinten:

13. ábra – MTA Headquarters épület földszint

14. ábra – Földszinti recepció

VLAN 230 – Sárga terület (Recepció)

Az ügyfélszolgálat és tájékoztatás elősegítéséért a recepción dolgozó alkamazottaknak biztosítottunk IP telefonokat és számítógépeket a munkaügyek intézéséhez, hívások átirányításához. Az eszközök autómatikusan kapják meg IP címeiket a távoli DHCP szervertől.

VLAN 240 – Narancs terület (Kávézó)

15. ábra – Földszinti recepció

A kávézó a cégtől bérli az épületben fenntartott üzlethelyiséget, ezért számukra is mi építettük ki a hálózatot. A dolgozók számára kellettek számítógépek, amin számon vannak tartva a rendelések, egy nyomtató a számlázáshoz és egy IP telefon a rendelések felvételéhez. Az eszközök automatikusan kapják meg IP címeiket a távoli DHCP szervertől.

16. ábra – Földszinti admin szoba

VLAN 250 – Zöld terület (Admin szoba)

Az adminok számára fenntartott helyiség, ahonnan felügyelik és karban tartják a helyi hálózatot. Az eszközök autómatikusan kapják meg IP címeiket a távoli DHCP szervertől.

17. ábra – MTA Headquarters épület első emelet

Első emeleten:

16. ábra – MTA Headquarters épület első emelet

18. ábra – Első emeleti iroda

VLAN 210 – Piros terület (Alkalmazottak)

Az első emelet egy nagy irodának lett kiépítve, ahol a cég 170 alsóbb beosztású alkalmazottja dolgozik. Fontos számukra, hogy minden alkalmazott rendelkezzen 1 számítógéppel és egy IP telefonnal, valamint az emeleten legyen nyomtató is. Az eszközök automatikusan kapják meg IP címeiket a távoli DHCP szervertől.

19. ábra – Első emeleti vezeték nélküli forgalomirányító

20. ábra – Első emeleti vezeték nélküli forgalomirányító LAN-ja

VLAN 220 – Lila terület (Privát WIFI)

Az épületben dolgozók számára a cég szeretett volna egy privát vezeték nélküli hálózatot is biztosítani. A vezeték nélküli forgalomirányító automatikusan kapja az IP címét a távoli DHCP szervertől és a saját hálózatának DHCP szerverként is működik. Lefedettségi okok miatt emeletenként 1-re szükség van.

Második emeleten:

21. ábra – MTA Headquarters épület második emelet

22. ábra – Második emeleti szerver szoba

VLAN 200 – Kék terület (Helyi szerverek)

A cég web szerverét az épületen belül helyeztük el a könnyebb elérhetőség érdekében.

23. ábra – Második emeleti iroda

VLAN 210 – Piros terület (Alkalmazottak)

A második emeleti irodában a cég 80 magasabb beosztású alkalmazottja dolgozik. Fontos számukra, hogy minden alkalmazott rendelkezzen 1 számítógéppel és egy IP telefonnal, valamint az emeleten legyen nyomtató is. Az eszközök automatikusan kapják meg IP címeiket a távoli DHCP szervertől.

25. ábra – Második emeleti vezeték nélküli forgalomirányító LAN-ja

24. ábra – Második emeleti vezeték nélküli forgalomirányító

VLAN 220 – Lila Terület (Privát WIFI)

26. ábra – Második emeleti admin szoba

VLAN 250 – Zöld Terület (Admin szoba)

MTA Headquarters Protokollok

Forgalomirányító:

- GRE Tunnel

  - IPv4 csomagokat IPv4 csomagokba ágyaz és így kuldi ki az internet felé

  - Ennek eredménye képpen 1 forgalomirányítási területté alakítjuk a távoli szervereinkkel

- IPv6 GRE Tunnel

  - IPv6 csomagokat IPv4 csomagokba ágyaz és így kuldi ki az internet felé

  - Ennek eredménye képpen az ISP-nek nem kell konfigurálva lennie IPv6 csomagok áthaladasára

- IPSec Tunnel

  - A GRE Tunneljeinknek biztonságot ad

- EIGRP

  - Dimaikus forgalomirányítás

- DHCPv6 Stateless

  - Autómatikus IPv6-os címkiosztás

- NAT/PAT

  - NAT segítségével statikusan fordítunk 1 címet 1 címre.

  - PAT segítségével a számítógépeket kiengedjük az internetre, több címet 1 címre fordítva, amik port számok alapján követhetők.

Kapcsolók:

- STP

  - Második rétegbeli redundancia

  - A hurkok és a szórási viharok elkerülésének érdekében.

- Link Aggregation

  - Port összevonás.

  - Nagyobb sávszélesség biztosítása.

- Port Security

  - Az interfészek maximum 1 címet tanulnak meg, az első eszköz címét tanulják meg amit csatlakoztatnak az interfészhez, ismeretlen cím (portsértés) esetén az interfész lekapcsol.

- Vlan Trunking Protokoll (VTP)

  - A szerverként beállított kapcsoló VLAN információkat küldd a kliensként beállított kapcsolók számára a trunk protjain keresztül.

GRE Tunnel

Generic Routing Encapsulation-t használtunk a headquarters és a távoli szerver farmunk között, ezzel 1 irányítási terület keletkezett belőlük ami lehetővé tette, hogy az interneten kereszül a dolgozók elérjék a szervereket. A forgalomirányító ezt úgy teszi lehetővé, hogy amikor kiküld egy csomagot az internet szolgáltató felé azt becsomagolja még egy GRE csomagba ezzel megváltoztatja a csomag cél IP címét. A csomag fogadásakor a távoli helyen lévő forgalomirányító ezt a csomagot kibontja, kiolvassa belőle a cél IP címet és onnantól tudja tovább küldeni a csomagot a megfelelő helyre. A csomagok megvédése érdekében IPSec Tunnel-t is alkalmaztunk, hogy a csomagokat ne tudja akarki lelopni, kibontani és ezzel veszélynek kitenni a szervereinket.

IPv6 over IPv4 GRE Tunnel

Az IPv4 címek fogyása, a könnyebb elérhetőség és a modernizáció érdekében létrehoztunk egy IPv6 over IPv4 Generic Routing Encapsulation tunnel-t is. Így a szerverk elérhetők IPv6 címekkel is az interneten kereztül. Ez ugyanúgy működik mint a GRE tunnel annyiban eltérve, hogy egy IPv6-os csomagot ágyaz be egy IPv4 csomagba és ezt küldi ki az internetszolgáltató felé.

27. ábra – MTA Garázs/Szervíz (rózsaszín elipszis terület) logikai térképe

Rózsaszín elipszis terület: MTA Garázs/Szervíz

MTA Garázs/Szervíz eszközök

A Cisco Packet Tracerben a következő eszközöket használtuk ezen a területen:

- 3 darab Cisco 2911 forgalomirányító

28. ábra – MTA Garázs/Szervíz aktív/tartalék forgalomirányító bővítmények

2 darab HWIC-2T bővítő kártya (1/határ forgalomirányító)

- 1 darab Access Point

- 4 darab Cisco 2960 kapcsoló

- Nyomtatók

- Számítógépek

- IP telefonok

- Telefonok és tabletek

MTA Garázs/Szervíz VLAN-ok

A Garázs/Szervíz hálózatát VLAN-okkal logikai szegmensekre osztottuk.

29. ábra – Földszinti dolgozók

VLAN 320 – Kék terület (Dolgozók)

A cég azon alkalmazottai dolgoznak, akik a diagnosztikai adatokat feldolgozzák és továbbítják az irodában dolgozó alkalmazottak felé.

30. ábra – Első emeleti CEO szoba

VLAN 310 – Sötét zöld terület (CEO szoba)

Ezt a szobát a vezérigazatónak alakítottuk ki az itt található felszerelésekkel végzi a napi teendőit.

31. ábra – Első emeleti admin szoba

VLAN 340 – Világos zöld terület (Admin szoba)

Az adminok számára fenntartott helyiség ahonnan felügyelik és karban tartják a helyi hálózatot. Az eszközök automatikusan kapják meg IP címeiket a routeren található DHCP szervertől.

MTA Garázs/Szervíz Protokollok

Forgalomirányító:

- EIGRP

  - Dinamikus forgalomirányítás

- HSRP

  - Harmadik rétegbeli redundancia

- DHCP

  - Autómatikus IP címkiosztás

- NAT/PAT

  - NAT segítségével statikusan fordítunk 1 címet 1 címre.

  - PAT segítségével a számítógépeket kiengedjük az internetre, több címet 1 címre fordítva amik port számok alapján követhetők.

Kapcsolók:

- STP

  - Második rétegbeli redundancia

  - A hurkok és a szórási viharok elkerülésének érdekében.

- Link Aggregation

  - Port összevonás.

  - Nagyobb sávszélesség biztosítása.

- Port Security

  - Az interfészek maximum 1 címet tanulnak meg, az első eszköz címét tanulják meg amit csatlakoztatnak az interfészhez, ismeretlen cím (portsértés) esetén az interfész lekapcsol.

- Vlan Trunking Protokoll (VTP)

  - A szerverként beállított kapcsoló VLAN információkat küldd a kliensként beállított kapcsolók számára a trunk protjain keresztül.

HSRP

A HSRP (Hot Standby Router Protocol) protokoll egy virtuális IP címet kínál fel a LAN hálózatunk számára alapértelmezett átjáróként. Ezt a virtuális IP címet adjuk meg alapértelmezett átjáróként a LAN állomásain. A virtuális IP címen több forgalomirányító is osztozik, egymás között megbeszélve, hogy melyikük fogja az active illetve a standby feladatát ellátni, vagyis melyik forgalomirányító fogja átvenni az alapértelmezett átjáró feladatát. Úgy lettek konfiguráva a forgalomirányítók, hogy az active forgalomirányító kiesése esetén a standby veszi át az active szerepet, de ha újra működésbe lép a kiesett forgalomirányító akkor újra ő veszi át az active szerepet.

Barna elipszis terület: Rocky Mountains szerver terem

32. ábra – Rocky Mountains szerver terem (barna elipszis terület) logikai térképe –

Rocky Mountains eszközök

- 1 darab Cisco 4331 forgalomirányító

33. ábra – Rocky Mountains forgalomirányító bővítmények

1 darab NIM2-T bővítő kártya

- 1 darab Cisco 2960 kapcsoló

- 4 darab szerver

- 1 darab laptop

Rocky Mountains Protokollok

Forgalomirányító:

- EIGRP

  - Dinamikus forgalomirányítás

- GRE Tunnel

  - IPv4 csomagokat IPv4 csomagokba ágyaz és így kuldi ki az internet felé

  - Ennek eredménye képpen 1 forgalomirányítási területté alakítjuk a távoli szervereinkkel

- IPv6 GRE Tunnel

  - IPv6 csomagokat IPv4 csomagokba ágyaz és így kuldi ki az internet felé

  - Ennek eredménye képpen az ISP-nek nem kell konfigurálva lennie IPv6 csomagok áthaladasára

- IPSec Tunnel

  - A GRE Tunneljeinknek biztonságot ad

- NAT/PAT

  - NAT segítségével statikusan fordítunk 1 címet 1 címre.

  - PAT segítségével a számítógépeket kiengedjük az internetre, több címet 1 címre fordítva, amik port számok alapján követhetők.

Kapcsolók:

- STP

  - Második rétegbeli redundancia

  - A hurkok és a szórási viharok elkerülésének érdekében.

- Link Aggregation

  - Port összevonás.

  - Nagyobb sávszélesség biztosítása.

- Port Security

  - Az interfészek maximum 1 címet tanulnak meg, az első eszköz címét tanulják meg amit csatlakoztatnak az interfészhez, ismeretlen cím (portsértés) esetén az interfész lekapcsol.

- Vlan Trunking Protokoll (VTP)

  - A szerverként beállított kapcsoló VLAN információkat küldd a kliensként beállított kapcsolók számára a trunk protjain keresztül.

Rocky Mountains VLAN-ok

A szerverterem hálózatát VLAN-okkal logikai szegmensekre osztottuk a biztonság, valamint a könnyebb kezelhetőség érdekében.

34. ábra –  Szerver terem

VLAN 400 – Lila terület (Szerverek)

A vállalat szervergépei a Sziklás-hegységben találhatóak, mindegyik más-más feladatot lát el, a hegység hűs levegője megkönnyíti a szerverek hőmérséklet kezelését.

FTP, Mail

Minden dolgozónak biztosítottunk egy egyedi jelszó, illetve e-mail párost, amivel hozzáférhetnek a levelezőrendszerhez és elérhetik egymást.

35. ábra –  FTP szerverhez csatlakozás névfeloldással

36. ábra –  Mail kliens konfigurálása névfeloldással

37. ábra –  Sikeres email fogadás a kliensek között

SYSLOG_NTP, AAA

A rendszer biztonsága érdekében nyomon követjük a felhasználók aktivitásait a rendszeren belül, minden belépést követően a szerver üzenetet kap ami tartalmazza a belépés pontos idejét, valamint tájékoztat a felhasználó tevékenységeiről.

AD, DNS

A felhasználóknak nehéz lenne számon tartani a különböző szolgáltatások ip címeit ezért elláttuk azokat DNS névvel, így elegendő csak ezeket tudni.

38. ábra –  DNS szerver beállításai

DHCP

A dolgozók eszközei dinamikusan kapnak IPv4 címet a távoli DHCP szervertől.

39. ábra – Admin szoba

VLAN 410 – Zöld terület (Admin szoba)

Az adminok számára fenntartott helyiség, ahonnan felügyelik és karban tartják a helyi hálózatot. Az eszközök automatikusan kapják meg IP címeiket a routeren található DHCP szervertől.

40. ábra – Távoli dolgozó (kék elipszis terület) logikai térképe

Kék elipszis terület: Távoli dolgozó

Távoli dolgozó Protokollok

Forgalomirányító:

- EIGRP

  - Dinamikus forgalomirányítás

- IPSec Tunnel

  - A GRE Tunneljeinknek biztonságot ad

- NAT/PAT

  - NAT segítségével statikusan fordítunk 1 címet 1 címre.

  - PAT segítségével a számítógépeket kiengedjük az internetre, több címet 1 címre fordítva amik port számok alapján követhetők.

Kapcsolók:

- STP

  - Második rétegbeli redundancia

  - A hurkok és a szórási viharok elkerülésének érdekében.

- Link Aggregation

  - Port összevonás.

  - Nagyobb sávszélesség biztosítása.

- Port Security

  - Az interfészek maximum 1 címet tanulnak meg, az első eszköz címét tanulják meg amit csatlakoztatnak az interfészhez, ismeretlen cím (portsértés) esetén az interfész lekapcsol.

Távoli dolgozó eszközök

- 1 darab Cisco 4331 forgalomirányító

41. ábra – Remote Worker forgalomirányító bővítmények

1 darab NIM2-T bővítő kártya

- 1 darab Cisco 2960 kapcsoló

- 1 darab kábelmodem

- 1 darab számítógép

Szerverek dokumentációja

A New York-i metróhálózat számára elengedhetetlen egy hatékony szerver infrastruktúra, amely képes fenntartani egy gyors és biztonságos kommunikációt a rendszerben résztvevő összes eszköz között. Ennek érdekében az elsődleges szervereink egy bérelt adatközpontban helyezkednek el, itt folytonos megfigyelés alatt állnak őrök és kamerák által, és felügyelve van minden hálózati forgalom. Itt az esedékes áramszüneteknél is biztosítva van az energiahálózat, szünetmentes áramellátással és tartalék aggregátorokkal. Esetleges áramszünet miatt a saját telepünk is szünetmentes tápegységekkel vannak ellátva, illetve beszereltünk egy saját dízel aggregátort is, ami az épület minden esszenciális létesítményét el tudja látni árammal. A szerverszobába történő belépés csak és kizárólag a hozzá jogosultak azonosítása után történhet meg illetve papírformában is dokumentáljuk a belépő személyek nevét, személyi számát, bent tartózkodás időtartalmát és okát.

Szolgáltatások

41. ábra – Adatközpont szerver terem

A Rocky Mountains adatközpontban található négy bérelt szerver. Ezek a szerverek a következő szolgáltatásokat nyújtják: AD, DNS, DHCP, MAIL, NTP, AAA, SYSLOG.

42. ábra – Céges szerver szoba

Ezeken felül üzemeltetünk egy céges Windows operációs rendszerű szervert, ami a következő szolgáltatásokat nyújtja: WEB, PRINT, FTP.

43. ábra – Pékség szerver

A Wall Street megállói pékség kérésére üzemeltetünk nekik egy Linux operációs rendszerű WEB szervert.

Virtualbox

44. ábra - Oracle VM Virtualbox

A szervereinket az Oracle VM VirtualBox nevű szimulációs szoftverrel virtualizáltuk.

Szolgáltatások

Active Directory

Az Active Directory a Microsoft címtárszolgáltatása, mely a Windows Server rendszeren fut és lehetővé teszi az engedélyek kezelését és a hálózati erőforrásokhoz való hozzáférést.

Az Active Directory tartalmazza a felhasználói fiókokat, jelszópolitikákat, csoporttagságokat, számítógépek konfigurációit és az erőforrásokhoz való hozzáférési engedélyeket is. Ezáltal az Active Directory megkönnyíti a felhasználók és erőforrások központi kezelését és nyomon követését a hálózaton belül. Az Active Directory fontos szerepet játszik a nagyvállalati hálózatok, szervezetek, iskolák és kormányzati szervek számítógépes rendszereinek kezelésében és biztonságos működtetésében. Ez a szolgáltatás az egyik külső Windows szerverünkön fut

Domain Name System

DNS (Domain Name System) egy hierarchikus rendszer, amely lehetővé teszi, hogy az interneten lévő eszközök könnyen megtalálják egymást. A DNS rendszer a domainneveket (pl. mta.com) fordítja IP-címekre, amelyek azonosítják az interneten található számítógépeket és eszközöket.

A DNS rendszer kulcsfontosságú a modern internet működése szempontjából, mivel lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy a könnyen megjegyezhető domainnevek segítségével könnyen hozzáférjenek az interneten található szolgáltatásokhoz és tartalmakhoz, anélkül, hogy emlékezniük kellene a hozzájuk tartozó IP-címekre. A DNS szolgáltatásunk az egyik külső Windows szerveren fut.

Dynamic Host Configuration Protocol

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) egy hálózati kommunikációs protokoll, amely lehetővé teszi, hogy az eszközök automatikusan kapjanak IP-címet és hálózati konfigurációt a hálózaton belül. Az IP-cím egyedileg azonosítja az eszközt a hálózaton, és a hálózati konfiguráció tartalmazza az olyan információkat, mint a háttértár helye, az alapértelmezett átjáró és a DNS-szerver.

A DHCP szerver felelős az IP-címek és hálózati konfigurációk dinamikus kiosztásáért a hálózaton belül. Az eszközök, amelyek DHCP-t használnak, automatikusan kommunikálnak a DHCP szerverrel, amikor csatlakoznak a hálózatra, és a szerver dinamikusan kiosztja az IP-címet és a hálózati konfigurációt. Ez a folyamat megkönnyíti az eszközök csatlakozását a hálózathoz, és lehetővé teszi a hálózati konfiguráció egyszerű kezelését és változtatását. A DHCP szolgáltatásunk külön, az egyik külső Windows szerverünkön fut.

Mail Server:

A mail szerver, más néven levelező szerver, egy olyan számítógépes szoftver, amely lehetővé teszi a levelek küldését, fogadását és továbbítását az elektronikus levelezés (e-mail) rendszerében.

A belső hálózatunkban IRedMail-t használunk, amit a felhasználók, előre telepített Mozilla Thunderbird-ön keresztül használhatnak. Az IRedMail a külső Linux szerverünkön fut.

Internet Information Services

Ez egy Microsoftos webszerver szolgáltatás, ami a belső Windows szerverünkön fut, és biztosítja a weboldalunk elérhetőségét HTTPS kapcsolaton keresztül.

Print Server:

A print szerver olyan számítógép, amelynek fő feladata a nyomtatási feladatok kezelése és irányítása egy vagy több nyomtatóra a hálózatban. A print szerver lehetővé teszi, hogy több felhasználó tudjon nyomtatni a hálózatban lévő nyomtatókra, valamint segítségével a nyomtatók könnyebben konfigurálhatók és karbantarthatók. Ezt a szolgáltatásunkat a belső Windows szerverünkön futtatjuk.

SSH File Transfer Protocol (sFTP)

Ez biztosítja két távoli rendszer között a fájlátvitelt. A sima FTP kapcsolatnál biztonságosabb, mert SSH protokollal van kiegészítve. Ez a szolgáltatás a belső Windows szerverünkön fut.

A hálózatban használt szerverek

Rocky Mountains Szerverek

Windows Server (1) – AD | DNS

Hardware és Software beállítások:

- Hálózati kártya Belső hálózat

- Processzormagok száma: 2

- Memória mérete: 1024 Mb

- Tárhely: 50 Gb (OS)

- Operációs Rendszer: Windows Server GUI 2022

Telepített szolgáltatások:

- Active Directory

- Domain Name System (DNS)

Beállítások:

- Hostname: winserver_ad

- Szerver admin felhasználónév: admin

- Szerver admin jelszava: Nincs1234

- Statikus IP cím: 210.40.0.5

- Alhálózati maszk: 255.255.255.240

- Alapértelmezett átjáró: 210.40.0.1

Szervezeti egységek:

  - HR

    - Kovács Geza - kovgez | Nincs1234

  - Igazgatosag

    - Kelep Elek - kelele | Nincs1234

  - Iroda

    - Toth Kinga - totkin | Nincs1234

  - IT

    - Kiss Jozsef - kisjoz | Nincs1234

  - Recepcio

    - Nagy Attila - nagatt | Nincs1234

  - Titkarsag

    - Szabo Zoltan - szazol | Nincs1234

  - Ugyfelszolgalat

    - Bokros Pista - bokpis | Nincs1234

  - ftp_users

45. ábra - szervezeti egységek és felhasználók

joomlaftpuser | Nincs1234

Forward Lookup Zónák

| Forward Lookup Zones |  |  |
| --- | --- | --- |
| Host név | IP cím | DNS |
| ftp | 195.200.200.254 | ftp.mta.com |
| web | 195.200.200.254 | web.mta.com |
| ubuntumail | 210.40.0.3 | ubuntumail.mta.com |

46. ábra – DNS szerver Forward lookup zónák

Reverse Lookup Zónák

| Reverse Lookup Zones |  |  |
| --- | --- | --- |
| Host név | IP cím | DNS |
| winserver_ad | 210.40.0.5 | winserver_ad.mta.com |
| winserver_dhcp | 210.40.0.6 | winserver_dhcp.mta.com |
| winserver_iis | 195.200.200.254 | winserver_iis.mta.com |
| ubuntumail | 210.40.0.3 | ubuntumail.mta.com |

47. ábra – DNS szerver Reverse lookup zónák

Windows Server (2) – DHCP

Hardware és Software beállítások:

- Hálózati kártya Belső hálózat

- Processzormagok száma: 2

- Memória mérete: 1024 Mb

- Tárhely: 50 Gb (OS)

- Operációs Rendszer: Windows Server GUI 2022

Telepített szolgáltatások:

- Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)

Beállítások:

- Hostname: winserver_dhcp

- Szerver admin felhasználónév: admin

- Szerver admin jelszava: Nincs1234

- Statikus IP cím: 210.40.0.6

- Alhálózati maszk: 255.255.255.240

- Alapértelmezett átjáró: 210.40.0.1

  - ServerPool

    - Gateway 210.40.0.1

    - Range 210.40.0.2 – 210.40.0.254

    - DNS 210.40.0.5 ; 8.8.8.8

  - VLAN220

    - Gateway 195.200.220.1

    - Range 195.200.220.2 – 195.200.220.3

    - DNS 210.40.0.5 ; 8.8.8.8

  - VLAN240

    - Gateway 195.200.240.1

    - Range 195.200.240.10 – 195.200.220.254

    - DNS 210.40.0.5 ; 8.8.8.8

  - VLAN230

    - Gateway 195.200.230.1

    - Range 195.200.230.10 – 195.200.230.254

    - DNS 210.40.0.5 ; 8.8.8.8

  - VLAN210

    - Gateway 148.210.0.1

    - Range 148.210.0.10 – 148.210.0.254

    - DNS 210.40.0.5 ; 8.8.8.8

  - VLAN250

    - Gateway 195.200.250.1

    - Range 195.200.250.10 – 195.200.250.254

    - DNS 210.40.0.5 ; 8.8.8.8

48. ábra – DHCP szerver címtartományok

Ubuntu Server – Mail Server

Hardware és Software beállítások:

- Hálózati kártya Belső hálózat

- Processzormagok száma: 2

- Memória mérete: 4096 Mb

- Tárhely: 20 Gb (OS)

- Operációs Rendszer: Ubuntu Server 22.04

Telepített szolgáltatások:

- Mail Server - IRedMail

Beállítások:

- Hostname: ubuntu_mail

- Szerver admin felhasználónév: root

- Szerver admin jelszava: Nincs1234

- Statikus IP cím: 210.40.0.3

- Alhálózati maszk: 255.255.255.240

- Alapértelmezett átjáró: 210.40.0.1

MTA Headquarter Server

Windows Server – WEB, FILE, PRINT

Hardware és Software beállítások:

- Hálózati kártya Belső hálózat

- Processzormagok száma: 2

- Memória mérete: 1024 Mb

- Tárhely: 50 Gb (OS) + 50 gb (backup)

- Operációs Rendszer: Windows Server GUI 2022

Telepített szolgáltatások:

- Group Policy

- Megosztott nyomtató

- Web Server

- File Server

Beállítások:

- Hostname: winserver_web

- Szerver admin felhasználónév: admin

- Szerver admin jelszava: Nincs1234

- Statikus IP cím: 195.200.200.254

- Alhálózati maszk: 255.255.255.0

- Alapértelmezett átjáró: 195.200.200.1

49. ábra – Group Policy készítés

50. ábra – Felhasználók hozzáadása

51. ábra – Nyomtató hozzáadása a GPO-hoz

52. ábra – Security Group hozzáadása a GPO-hoz

53. ábra – A felvett nyomtató